BÀI THỰC HÀNH SỐ3

THIẾT KẾ MẠCH TỔ HỢP DÙNG IC GIẢI MÃ, DỒN KÊCH

MẠCH CỘNG – MẠCH SO SÁNH

- Khảo sát vi mạch mã hóa 8→3:IC 74LS148.

1.a. Lập bảng hoạt động.

Ký hiệu IC 74LS148 trong protues

- Mô phỏng trên protues:

- Bảng hoạt động của IC74LS148:

| Input |  |  |  |  |  |  |  |  | Output |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EI | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | GS | A2 | A1 | A0 | E0 |
| 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | X | X | X | X | X | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | X | X | X | X | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | X | X | X | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | X | X | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | X | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Chức năng của cổng GS: khi các ngõ vào không có tác động tức là không có cổng nào ở mức thấp thì GS sẽ ở mức 1. Báo hiệu cho ta biết tất cả các cổng đều ở mức cao( EI ở mức )

- Còn E0 thì ngược lại so với cổng GS: khi các ngõ vào có tác động tức là trong các cổng có cổng ở mức thấp thì E0 sẽ xuống 0. Báo hiệu cho ta biết trong các cổng vào có cổng ở mức thấp. Đồng thời mở rộng thêm địa chỉ

2.Khảo sát vi mạch giải mã 3→8: IC 74LS138:

-Ký hiệu IC 74LS138 trong protues:

- Mô phỏng trên protues:

- - Bảng hoạt động của IC 74LS138:

| INPUT |  |  |  |  |  | OUTPUT |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | G2A | G2B | C | B | A | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| X | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| X | X | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3.Thiết kế mạch tổ hợp từ vi mạch giải mã

- Các ngõ dữ liệu vào A, B, C = x, y, y

→ f=∑x,y,z1,3,5=m1+m3+m5=Y1+Y3+Y3=Y1+Y3+Y3=Y1.Y3.Y5=Y1.Y3.Y5

- Mô phỏng trên protues:

| Output |  |  | Input |
| --- | --- | --- | --- |
| x | y | z |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

- Thiết kế mạch tổ từ vi mạch Multiplexer.

4a. Thực hiện hàm 3 biến:

Nhận xét:

- Khi ta thay đổi các mức logic của các ngõ vào C,B,A. Tín hiệu ở ngõ ra lên mức cao khi CBA ở các mức sau 000, 001, 011, 101, 110.

- Giải thích tại các ngõ vào D ở các cổng 0,1,3,5,6 thì ở mức cao. Khi ta thay đổi các mức logic của các ngõ vào C,B,A thì khi CBA tương ứng với các ngõ D thì Y sẽ lấy dữ liệu các ngõ D. Do đó đen LED sẽ hiện thị sáng khi các ngõ vào D ở mức cao

4b. Thực hiện phép 4 biến :

Nhận xét:

- Khi các cổng logic DCBA điều khiển ở các mức 0000, 0010, 0100, 1001, 1011,1101, 1110 thì đèn LED sáng. Ở các mức 001, 011, 101, 110, 111 ở mức thấp

- Nên hàm f(D,C,B,A)= A+C.D + ABD

Bài kiểm tra:

a,

A

B

| A | B | C | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |

5 mạch cộng 2 số 4 bit :

Thực hiện phép cộng :

| A | B | Kế quả |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | c | s |
| 0110 | 0010 | 0 | 0101 |
| 1110 | 0010 | 0 | 1101 |
| 0010 | 0010 | 0 | 0001 |
| 1010 | 0010 | 0 | 1001 |
| 0101 | 0010 | 0 | 0111 |
| 1101 | 0010 | 0 | 1111 |
| 0001 | 0010 | 1 | 0011 |
| 1001 | 0010 | 0 | 1011 |

6. Khảo sát vi mạch so sánh 2 số 4 bit: IC 74LS85 .

7. thiết kế mạch so sánh hai số 8 bit :IC74LS85