Nhóm 6

Lê Đức Mạnh – N22DCDT035

Cao Xuân Phi – N22DCDT44

Lê Nguyễn Trọng Phước – N22DCDT048

Lý Hữu Bằng – N22DCDT007

BÀI TẬP LỚN CHƯƠNG 1

Câu 1: Phân tích đặc điểm của hệ thống nhúng

Phân biệt hệ thống nhúng với máy tính đa năng.

- Chức năng chuyên biệt (Dedicated Function):

  - Định nghĩa: Hệ thống nhúng được thiết kế để thực hiện một hoặc một vài chức năng cụ thể đã được định trước, không phải để chạy nhiều loại ứng dụng khác nhau như PC.

  - Ví dụ: Bộ điều khiển trong máy giặt chỉ có nhiệm vụ điều khiển chu trình giặt, vắt, xả nước; không thể dùng để lướt web hay soạn thảo văn bản.

- Ràng buộc về tài nguyên (Resource Constrained):

  - Định nghĩa: Tài nguyên phần cứng (CPU, RAM, ROM, năng lượng) thường rất hạn chế để tối ưu chi phí và kích thước.

  - Ví dụ: Một thiết bị theo dõi sức khỏe (Smartband) có thể chỉ có 64KB RAM và vi xử lý chạy ở vài chục MHz, thấp hơn hàng nghìn lần so với một laptop.

- Yêu cầu thời gian thực (Real-time Constraints):

  - Định nghĩa: Hệ thống phải phản hồi lại các sự kiện bên ngoài trong một khoảng thời gian xác định (deadline). Nếu trễ hạn, hệ thống coi như bị lỗi.

  - Ví dụ: Hệ thống túi khí (Airbag) trên ô tô phải bung ra trong vài mili-giây khi phát hiện va chạm. Nếu chậm hơn, nó không còn tác dụng bảo vệ.

- Độ tin cậy và ổn định cao (High Reliability/Stability):

  - Định nghĩa: Hệ thống nhúng thường phải hoạt động liên tục trong thời gian dài (24/7) mà không cần khởi động lại và không được phép treo máy, đặc biệt trong các ứng dụng y tế hoặc công nghiệp.

  - Ví dụ: Máy tạo nhịp tim cấy ghép trong cơ thể người phải hoạt động chính xác tuyệt đối trong nhiều năm mà không được phép xảy ra lỗi phần mềm.

- Môi trường hoạt động khắc nghiệt (Harsh Environment):

  - Định nghĩa: Nhiều hệ thống nhúng hoạt động trong điều kiện nhiệt độ cao, rung lắc, bụi bẩn hoặc nhiễu điện từ, đòi hỏi thiết kế phần cứng và phần mềm phải chịu lỗi tốt.

  - Ví dụ: ECU (Electronic Control Unit) gắn trong khoang động cơ ô tô phải chịu được nhiệt độ lên tới hơn 100°C và độ rung mạnh.

Câu 2: Vai trò của Hệ điều hành nhúng

a) So sánh Bare-metal programming và Hệ điều hành nhúng (Embedded OS):

| Tiêu chí | Bare-metal Programming | Embedded OS |
| --- | --- | --- |
| Quyền kiểm soát | Truy cập trực tiếp vào phần cứng, kiểm soát tuyệt đối. | Truy cập thông qua Driver/API của OS. |
| Cấu trúc | Thường dùng vòng lặp vô hạn (Super-loop) hoặc ngắt (Interrupt). | Quản lý dựa trên các Tác vụ (Task/Process) và Bộ lập lịch (Scheduler). |
| Độ phức tạp | Đơn giản với ứng dụng nhỏ, rất khó quản lý khi code lớn lên. | Phức tạp lúc đầu, nhưng dễ mở rộng và bảo trì cho ứng dụng lớn. |
| Đa nhiệm | Khó thực hiện, phải tự quản lý việc chia thời gian. | Hỗ trợ đa nhiệm (Multitasking) tự nhiên. |

b) 04 chức năng chính của Hệ điều hành nhúng:

- Quản lý tiến trình (Process/Task Management): Lập lịch (Scheduling), tạo/hủy tác vụ, đồng bộ hóa giữa các tác vụ.

- Quản lý bộ nhớ (Memory Management): Cấp phát và thu hồi bộ nhớ cho các ứng dụng, bảo vệ vùng nhớ (nếu có MMU).

- Quản lý thiết bị ngoại vi (I/O & Device Drivers): Cung cấp giao diện chuẩn để ứng dụng giao tiếp với phần cứng (GPIO, UART, Timer...).

- Quản lý tệp tin và mạng (File System & Networking): (Thường có ở OS phức tạp như Linux/RTOS full) Lưu trữ dữ liệu và cung cấp ngăn xếp giao thức mạng (TCP/IP).

Câu 3: Kiến trúc GNU/Linux nhúng

Mô tả quy trình khởi động (Boot process):

a) Bootloader (Ví dụ: U-Boot):

- Vai trò: Là đoạn mã đầu tiên chạy khi cấp điện.

- Chức năng: Khởi tạo phần cứng cơ bản (CPU clock, bộ nhớ DRAM, Serial port), nạp Kernel từ bộ nhớ lưu trữ (Flash/SD Card) vào RAM, và truyền tham số khởi động (bootargs) cho Kernel.

b) Nạp và khởi tạo Kernel:

- Quá trình: Sau khi được Bootloader trao quyền, Kernel sẽ giải nén chính nó (nếu nén).

- Chức năng: Khởi tạo các cấu trúc dữ liệu cốt lõi, bảng ngắt, bộ quản lý bộ nhớ (MMU), phát hiện và nạp driver cho các thiết bị phần cứng còn lại. Cuối cùng, nó sẽ gắn (mount) Root Filesystem (rootfs).

c) Init Process (PID 1):

- Chức năng: Đây là tiến trình đầu tiên của không gian người dùng (userspace). Nó có nhiệm vụ khởi chạy các dịch vụ hệ thống, script cấu hình mạng, và các ứng dụng của người dùng.

- Các init system phổ biến: Systemd (hiện đại, song song hóa tốt), SysVinit (cổ điển, đơn giản, chạy tuần tự), BusyBox init (rất nhỏ gọn, dùng cho hệ thống ít tài nguyên).

Câu 4: So sánh các loại Hệ điều hành

| Tiêu chí | Linux nhúng | RTOS (FreeRTOS) | Bare-metal |
| --- | --- | --- | --- |
| Độ phức tạp kernel | Cao: Kernel nguyên khối (Monolithic), hàng triệu dòng code, quản lý tài nguyên phức tạp. | Trung bình/Thấp: Microkernel hoặc Nano-kernel, chỉ tập trung vào lập lịch và đồng bộ. | Không có: Không có nhân, code chạy trực tiếp trên phần cứng. |
| Thời gian đáp ứng (Response time) | Không tất định (Non-deterministic): Thường chậm hơn, khó dự đoán chính xác (trừ khi dùng bản vá Real-time). | Tất định (Deterministic): Rất nhanh (micro giây), đảm bảo deadline chính xác (Hard Real-time). | Nhanh nhất: Phụ thuộc hoàn toàn vào code người viết và độ trễ ngắt (Interrupt latency). |
| Khả năng đa nhiệm | Mạnh mẽ: Đa nhiệm ưu tiên (Preemptive), bảo vệ bộ nhớ ảo, chạy nhiều process cùng lúc. | Tốt: Đa nhiệm dựa trên luồng (Thread/Task), thường dùng chung vùng nhớ phẳng. | Hạn chế: Phải tự giả lập bằng ngắt hoặc vòng lặp, không có đa nhiệm thực sự từ hệ thống. |
| Yêu cầu tài nguyên (RAM/ROM) | Cao: Cần MB đến GB RAM, Flash lớn. Cần vi xử lý mạnh (thường có MMU). | Thấp: Cần vài KB đến vài trăm KB RAM. Chạy tốt trên vi điều khiển nhỏ. | Rất thấp: Có thể chạy trên chip vài byte RAM. Tối ưu nhất về tài nguyên. |
| Ứng dụng điển hình | IoT Gateway, Smart TV, Camera thông minh, HMI (giao diện người dùng phức tạp). | Điều khiển động cơ, Robot công nghiệp, Thiết bị y tế, Drone. | Đồ chơi điện tử, Điều khiển đèn LED đơn giản, Cảm biến đơn lẻ. |

Câu 5: Phân tích Case Study - Máy đo nhịp tim di động

a) Đề xuất Hệ điều hành:

- Lựa chọn: RTOS (Real-Time Operating System) (Ví dụ: FreeRTOS hoặc Zephyr).

- Giải thích:

  - Ràng buộc tài nguyên (Pin 7 ngày): Linux quá nặng và tiêu thụ nhiều năng lượng, không thể đạt 7 ngày pin dễ dàng. Bare-metal thì khó quản lý kết nối Bluetooth phức tạp. RTOS nhẹ, hỗ trợ chế độ ngủ (Low power) tốt.

  - Thời gian thực: Cần đo và cảnh báo "ngay lập tức" khi nhịp tim vượt ngưỡng. RTOS đảm bảo độ trễ thấp và ưu tiên tác vụ cảnh báo cao nhất.

  - Chức năng: RTOS hiện đại có sẵn các thư viện (Middleware) hỗ trợ Bluetooth Low Energy (BLE) và quản lý File System (lưu trữ 24h) tốt hơn Bare-metal.

b) 03 Thách thức kỹ thuật và giải pháp:

- Tiêu thụ năng lượng (Power Consumption):

  - Thách thức: Phải hoạt động liên tục nhưng pin phải bền 7 ngày.

  - Giải pháp: Sử dụng cơ chế Tickless Idle của RTOS (tắt xung nhịp hệ thống khi rảnh) và đưa vi xử lý vào chế độ Deep Sleep bất cứ khi nào không đo hoặc không truyền tin. Dùng Bluetooth Low Energy (BLE).

- Bộ nhớ lưu trữ giới hạn (Data Storage):

  - Thách thức: Lưu dữ liệu liên tục 24h trên thiết bị nhỏ.

  - Giải pháp: Sử dụng cấu trúc Ring Buffer (bộ đệm vòng) để ghi đè dữ liệu cũ nếu đầy. Nén dữ liệu trước khi lưu vào bộ nhớ Flash. Sử dụng Flash ngoại (SPI Flash) nếu MCU không đủ.

- Độ tin cậy của kết nối Bluetooth:

  - Thách thức: Kết nối với smartphone có thể bị ngắt quãng, gây mất dữ liệu.

  - Giải pháp: Thiết kế bộ đệm (Buffering) để lưu dữ liệu tạm thời khi mất kết nối và tự động đồng bộ (Sync) lại khi có kết nối.

Câu 6: Thiết kế kiến trúc phần mềm

Dưới đây là mô tả Sơ đồ khối (Block Diagram) dạng phân cấp cho Hệ thống đèn giao thông thông minh:

Tên hệ thống: Smart Traffic Light Controller

1. Tầng Ứng dụng (Application Layer):

- Module Logic điều khiển (Traffic Control Logic): Máy trạng thái (State Machine) quản lý 4 pha đèn (Đỏ -> Xanh -> Vàng -> Mũi tên).

- Module Xử lý khẩn cấp (Emergency Handler): Nhận tín hiệu ưu tiên, ngắt quy trình bình thường để chuyển sang chế độ ưu tiên.

- Module Quản lý dữ liệu (Data Manager): Thu thập mật độ xe, gửi về trung tâm.

2. Tầng Middleware:

- Communication Stack (IoT Protocol): Giao thức mạng (ví dụ MQTT hoặc HTTP) để gửi dữ liệu về trung tâm.

- Algorithm Library: Thuật toán tính toán mật độ xe từ dữ liệu cảm biến thô.

3. Tầng Hệ điều hành (Operating System Layer):

- Task Scheduler: Lập lịch cho task điều khiển đèn (ưu tiên cao nhất), task mạng, task cảm biến.

- Inter-process Communication (IPC): Hàng đợi tin nhắn (Queue) để module cảm biến gửi dữ liệu cho module điều khiển.

4. Tầng Trình điều khiển (Driver Layer / HAL):

- GPIO Driver: Điều khiển đóng/ngắt các đèn (Relay/Mosfet).

- Sensor Driver: Đọc dữ liệu từ cảm biến mật độ (Ultrasonic/Camera/Inductive loop).

- Network Driver (WiFi/Ethernet): Điều khiển module mạng.

5. Tầng Phần cứng (Hardware Layer):

- Vi xử lý (Microcontroller)

- Actuators: Hệ thống đèn LED công suất lớn.

- Sensors: Cảm biến phát hiện xe.

- Connectivity: Module WiFi/4G/Ethernet.

Luồng dữ liệu (Data Flow):

- Cảm biến -> Driver -> Middleware (Tính toán) -> App (Logic) -> Driver (GPIO) -> Đèn.

- App (Logic) -> Middleware (MQTT) -> Trung tâm điều khiển.

Câu 7: Phân tích xu hướng công nghệ

Chủ đề: Vai trò của Linux nhúng trong kỷ nguyên IoT

(Dàn ý bài luận 300-400 từ)

Mở bài:

Internet of Things (IoT) đang bùng nổ, đòi hỏi các thiết bị không chỉ thông minh mà còn phải kết nối mạng mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, Linux nhúng (Embedded Linux) đã trở thành nền tảng xương sống cho các thiết bị IoT phức tạp (Gateway, Smart Home Hub, Camera).

Thân bài:

- Tại sao chọn Linux cho IoT?

  - Hỗ trợ kết nối: Linux có ngăn xếp mạng (TCP/IP stack) hoàn thiện nhất thế giới, hỗ trợ sẵn WiFi, Bluetooth, 4G, giúp việc kết nối IoT trở nên dễ dàng.

  - Hệ sinh thái: Cộng đồng nguồn mở khổng lồ, hàng ngàn driver thiết bị có sẵn, giúp giảm thời gian phát triển (Time-to-market).

  - Đa nhiệm & Phần cứng mạnh: Phù hợp cho các thiết bị cần xử lý dữ liệu tại biên (Edge Computing).

- Công cụ xây dựng (Build Systems):

  - Yocto Project: Tiêu chuẩn công nghiệp hiện nay. Ưu điểm là khả năng tùy biến cực cao, tạo ra bản phân phối Linux riêng biệt (Custom Distro). Tuy nhiên, nhược điểm là khó học (learning curve cao) và build lâu.

  - Buildroot: Đơn giản hơn, sử dụng Makefiles, tạo ra hệ thống tệp gốc (rootfs) nhanh chóng. Phù hợp cho các dự án nhỏ hoặc đội ngũ ít người.

- Thách thức bảo mật:

  - Khi kết nối Internet, thiết bị Linux trở thành mục tiêu tấn công (Botnet).

  - Giải pháp: Cần triển khai Secure Boot (chỉ chạy kernel được ký số), cập nhật và vá lỗi từ xa (OTA Update) thường xuyên (như sử dụng Mender hoặc OSTree), và tối thiểu hóa hệ thống (chỉ cài những gì cần thiết) để giảm bề mặt tấn công.

Kết luận:

Linux nhúng không chỉ là một hệ điều hành, mà là nền tảng cho sự đổi mới trong IoT. Việc làm chủ các công cụ như Yocto và hiểu rõ về bảo mật là chìa khóa để kỹ sư nhúng thành công trong kỷ nguyên kết nối này.